Методический план

проведения занятий с учащимися 2-го  курса ГПОБУ «Индустриально-промышленного колледжа»

на 13 апреля 2020 г.

Тема № 28     Классификация огнетушителей

Вид занятия:  классно-групповое                                              Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные цели достигаются на занятии).

1. Литература, используемая при проведении занятия:  Учебник: «Пожарная техника» В.В. Теребнёв.

Все современные и используемые огнетушители можно классифицировать на основании следующих факторов:

Способ доставки (транспортировки) к месту возгорания;

Виды задействуемых ОТВ (огнетушащие вещества);

Принцип подачи ОТВ из баллона;

Минимальное и максимальное значение давления для вытеснения ОТВ;

Класс возгорания, определяющий возможность использования огнетушителя.

Постараемся вкратце рассмотреть каждый из классов, чтобы примерно представлять какими в наше время могут быть огнетушители.

По способу срабатывания

Абсолютно каждый огнетушитель можно отнести к одной из следующих категорий:

Ручные – модели, которые приводятся в действие человеком, когда тот нажимает на пусковой рычаг;

Автоматические – начинают работать при условии достижения определённой температуры, которая выше заданной нормы. Эта категория также называется самосрабатывающие. Применяются в самых пожароопасных местах;

Комбинированные – могут сочетать функционал как первой, так и второй категории.

(Ручной и автоматический огнетушитель)

По принципу воздействия на очаг огня

Говоря о том, как воздействуют на огонь названные устройства, их можно классифицировать или разделить на следующие типы:

Углекислотные (ОУ);

Хладоновые (ОХ);

Пенные (химические) (ОХП);

Воздушно-пенные (ОВП);

Воздушно-эмульсионные (ОВЭ);

Порошковые (ОП);

Водные (ОВ).

По способу подачи огнетушащего состава

Также все модели различаются принципом подачи ОТВ. Огнетушители могут воздействовать на возгорание огнетушащим составом за счёт:

Высокого внутреннего давления, которое выталкивает ОТВ;

Различных газов и химических соединений;

Газогенерирующего элемента;

Термического компонента, оказывающего активное влияние на подачу ОТВ;

Эжектора.

По виду пусковых устройств

Огнетушители, помимо всего прочего, можно разделить на категории, основываясь на устройствах и компонентах, которые отвечают за то, чтобы привести техническое средство в действие:

На одних моделях устанавливаются привычные вентильные затворы, которые необходимо раскручивать для подачи огнетушащего вещества;

На других устройствах устанавливается запорно-пусковая система. Она приводится в действие благодаря нажатию на рычаг управления;

А на третьих огнетушителях применяется дополнительный источник давления.

Правила применения огнетушителей

Познакомившись с большим количеством различных моделей, важно разобраться с тем, как правильно пользоваться огнетушителями.

Как правильно пользоваться и применять в действие порошковые модели? Далее рассмотрим приведение в действие следующих моделей: ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10.

Необходимо резким движением вытащить опломбированную чеку;

Отступить от возгорания примерно на 4 метра;

Привести в действие закачный огнетушитель можно с помощью нажатия на ручку;

Привести в действие модель с встроенным источником давления. Для этого отводим вверх ручку запуска и нажимаем на рукоять пистолета-распылителя;

Повторять предыдущее действие можно несколько раз;

Оптимальный угол направления струи ОТВ – 30 градусов;

Как правильно использовать углекислотные огнетушители?

Данные варианты отличаются тем, что ОТВ внутри всё время остаются под давлением своего собственного пара или газа. Эти модели отличаются универсальностью и задействуются на всех возможных пожарах. Лучше всего с их помощью тушить пожары на электроподстанциях.

Работая с углекислотой запрещается браться за раструб без средств индивидуальной защиты. В некоторых случаях сильный охлаждающий эффект приводит к понижению температуры раструба до минус 70 градусов. Последствия неаккуратного использования – ожоги термического рода.

Углекислотные огнетушители могут быть ручными и передвижными.

Как пользоваться ручными?

Снимаем устройство с места, где оно установлено;

Срываем пломбу;

Располагаем раструб строго горизонтально;

Нажимаем на рычаг;

Направляем выходящую струю на огонь.

Как пользоваться передвижными?

Разматываем резиновый шланг;

Выбираем место для тушения пожара;

Срываем пломбу;

Поворачиваем рычаг на себя до отказа;

Направляем раструб на очаг.

Разработал:                                                                                                 Д.З. Султанов