Методический план

проведения занятий с учащимися 2-го  курса ГПОБУ «Индустриально-промышленного колледжа» на 17 апреля 2020 г.

Тема № 29     Общие сведения о стационарных установках пожаротушения

Вид занятия:  классно-групповое                                              Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные цели достигаются на занятии).

- Литература, используемая при проведении занятия:  Учебник: «Пожарная техника» В.В. Теребнёв.

Стационарные установки пожаротушения служат для ликвидации пожаров в начальной стадии их возникновения без участия людей. Эти установки, размещаемые в зданиях и сооружениях. По типам используемых огнетушащих составов их подразделяют на водяные, пенные, газовые, порошковые. Водяные и пенные установки представляют собой разветвленные системы трубопроводов с отверстиями, закрывающимися спец. В зависимости от устройства головок различают спринклерные и дренчерные установки. Подразделяют на автоматические и ручные с дистанционным пуском.

Автоматические установки пожаротушения предназначены для быстрой ликвидации пожара. Существует несколько типов такого оборудования, которые следует выбирать исходя из строения здания, окружающей среды и очага возгорания.

Пенные

Подходят для воздействия на легко воспламеняющиеся жидкости. В основном, защищают здания и различные электроаппараты. В установке могут содержаться различные вещества, так как есть резервуары для их отдельного хранения. Зависят от источников водоснабжения, так как именно они предоставляют жидкость для орошения.

По способу воздействия на очаг пожара пенные установки делятся на установки общеповерхностного, локально-поверхностного, общеобъемного, локально-объемного и комбинированного тушения:

- Общеповерхностные — дренчерные, для защиты всей рабочей площади;

- Локально-поверхностные: спринклерные — для защиты отдельных аппаратов, отдельных участков помещений; дренчерные — для защиты отдельных объектов, аппаратов, трансформаторов и т.п.;

- Общеобъемные — предназначены для заполнения защищаемых объемов;

- Локально-объемные — для заполнения отдельных объемов технологических аппаратов, небольших встроенных складских помещений и др.;

- Комбинированные — соединены схемы установок локально-поверхностного и локально-объемного тушения для одновременной подачи пены в объем или по поверхности технологических аппаратов и на поверхность вокруг них.

Водяные

Можно применять в помещениях с высокой пожарной опасностью. Принцип работы в том, что при помощи дозаторов и насосных агрегатов нужный участок орошается водой. Это позволяет очагу возгорания двинуться дальше.

Отдельно стоит упомянуть о разновидностях: например, можно приобрести установки пожаротушения тонкораспыленной водой. Ее можно использовать в жилых помещениях, так как она безвредна для здоровья людей.

В настоящее время водяные системы пожаротушения подразделяются на следующие виды:

- спринклерные системы пожаротушения;

- спринклерные установки пожаротушения с дистанционным пуском;

- дренчерные системы пожаротушения;

- модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ EI-Mist).

Водяное пожаротушение зарекомендовало себя с лучшей стороны на протяжении многих лет и постоянно совершенствуются. Наряду со спринклерным и дренчерным пожаротушением, представляющими из себя сеть трубопровода для подачи воды в зону горения, насосных станций и оросителей, в настоящее время всё большее распространение получают модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ).

Газовые

Такие установки помогают тушить пожары благодаря тому, что в резервуарах содержат специальный газовый состав (например, хладон, азот или аргон). При помощи распределительных устройств они экономно расходуют вещество, что позволяет использовать его на больших площадях.

В газовом пожаротушении для эффективного тушения пожаров и возгораний различной этимологии используются специальные огнетушащие составы. Как правило, автоматическая установка подобного типа состоит из баллонов, в которых хранится специальный газ под давлением, узлов управления, распылителей и трубопроводов, с помощью которых в помещения доставляется и выпускается газ, а также приемно-контрольного прибора и обязательных пожарных извещателей.

К преимуществам систем газового пожаротушения относятся следующие факты:

- Подобная система абсолютно безопасна для электроники, документов и других ценностей.

- Потушить пожар можно за считанные минуты.

- Установки данного типа соответствуют международным стандартам.

- Одной батареи баллонов хватит для независимой защиты нескольких помещений. Пожар при этом будет ликвидироваться в нескольких зонах сразу.

- Можно регулировать время нагрузки, а также концентрацию огнетушащего вещества.

- Установки данного типа просты в эксплуатации и обслуживании. Они очень долговечны.

В пожаротушении, как правило, применяют два вида газа: хладон и азот или аргон.

Хладоны разных типов (23 или 125) снижают скорость горения. Пожар постепенно устраняется. Эти газы совершенно безопасны для жизни и здоровья человека. Их можно использовать в помещениях, в которых находятся люди.

Порошковые

Такие автоматические стационарные установки пожаротушения используются, в основном, для того чтобы не допустить распространение огня по всей территории помещения. В отличие от предыдущих разновидностей, не годятся для тушения пожаров, связанных с горючими и химическими материалами. Кроме того, они не гарантируют остановку пожара: дополнительно, необходимо использовать другие средства тушения, например, воду. Важно не использовать в помещениях с большой проходимостью, так как горючее может навредить человеческому организму.

Основными преимуществами огнетушащих порошков, в отличие от других видов огнетушащих веществ, являются:

- в силу своих физико-химических свойств высокие показатели огнетушащей способности и универсальность применения;

- быстрое подавление очага возгорания без участия человека и относительно низкая стоимость;

- экологичность (отсутствие токсичных компонентов, озоноразрушающих веществ, низкая коррозионная активность, химическая инертность), т. к. основой порошков являются минеральные удобрения;

- по сравнению с установками водяного и пенного тушения, наносят минимальный косвенный ущерб от пожара, причиненный помещению и находящемуся в нем имуществу — огнетушащий порошок легко удаляется пылесосом или веником;

- возможность применения в условиях низких температур, когда использование воды, пены, и других средств неэффективно, экономически невыгодно или недопустимо;

- по сравнению с установками газового и аэрозольного тушения, низкая требовательность к герметичности помещений.

Разработал:                                                                                                 Д.З. Султанов