Методический план

проведения занятий с учащимися 3-го  курса ГПОБУ «Индустриально-промышленного колледжа» на 6 апреля 2020 г.

Тема № 3    Назначение, область применения, технические характеристики трубопроводной техники.

Вид занятия:  классно-групповое                                              Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные цели достигаются на занятии).

Литература, используемая при проведении занятия:  Гражданская защита: Энциклопедия в 4 томах. Том I (А–И); под общей редакцией С.К. Шойгу; МЧС России. – М.: Московская типография № 2, 2006.

Военная трубопроводная техника, применяемая в МЧС, предназначена для снабжения топливом автомобильной и боевой техники, удаленной от складов (резервуаров) ГСМ на значительное расстояние.

В МЧС эта техника служит для подачи воды в большом количестве и на значительные расстояния в район ЧС для пожаротушения, а также для дегазации и дезактивации местности, сооружений и других объектов. Трубопроводный комплекс, способный обеспечивать указанные задачи, состоит из:

• перекачивающей станции головной (ПСГ-65/130, ПСГ-160);

• передвижной насосной установки (ПНУ-100/200);

• линейного, аварийного и вспомогательного оборудования, транспортируемого к месту работы с помощью грузовых автомобилей повышенной проходимости.

К линейному оборудованию трубопровода относятся: трубы, вставки, соединительные муфты, резиновые уплотнительные кольца, регуляторы давления, задвижки, обратные клапаны.

В рассматриваемых трубопроводах трубы - основное оборудование. Именно применение тонкостенных металлических труб и отличает данную технику от традиционных способов подачи воды на пожар - перекачки по магистральным пожарным рукавам.

В трубопроводной технике применяются шестиметровые тонкостенные сварные стальные трубы и трубы из алюминиевого сплава. Они соединяются между собой разъемным соединительным устройством, которое состоит из соединительной муфты и резинового уплотнительного кольца. Соединительная муфта состоит из двух полумуфт, соединяемых откидными болтами с гайками.

Конструкция соединительного устройства обеспечивает полную герметичность в стыке, отклонение одной трубы относительно другой на 3- 5° и компенсацию линейных изменений длины при колебаниях температуры окружающей среды.

В комплект трубопровода входят различные фасонные элементы (тройники, угольники и переходники), которые позволяют соединять трубы различного диаметра, изменять направление трубопровода и выполнять на нем необходимые отводы.

Разработал:                                                                                                 Д.З. Султанов