Методический план

проведения занятий с учащимися 3-го  курса ГПОБУ «Индустриально-промышленного колледжа» на 13 апреля 2020 г.

Тема №  6    Устройство  и принцип работы мотопомп

Вид занятия:  классно-групповое                                              Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные цели достигаются на занятии).

Литература, используемая при проведении занятия:

Такое универсальное техническое устройство, каким является пожарная мотопомпа, одинаково успешно используется не только для эффективного устранения очагов возгораний, но и для решения многих других задач, связанных с откачиванием жидкой среды различной степени загрязненности. Так, помпы пожарного типа успешно применяются для организации систем полива и ирригации, с их помощью устраняют последствия аварий на трубопроводах различного назначения, откачивают воду, скопившуюся в строительных котлованах, подвальных помещениях и погребах.

Общими конструктивными особенностями мотопомп как российского, так и зарубежного производства является наличие в оснащении таких устройств следующих элементов:

- приводного двигателя;

- насоса;

- металлической рамы, которая выполняет несущую функцию и защищает все элементы конструкции помпы от вибрационных колебаний;

- топливного бака, от емкости которого зависит, сколько мотопомпа пожарная может работать без перерыва (довольно хорошими показателями продолжительности работы без дозаправки обладают модели, емкость топливного бака которых составляет не менее 6 литров).

Принцип работы мотопомпы.

При запуске мотора создается центробежное воздействие, посредством чего улитка захватывает воду, которая поступает в трубку, соединяющую шланг с установкой. В процессе функционирования создается разрежение, которое приводит к открытию клапана и вода направляется в трубку. Выкачка происходит в течение нескольких минут после запуска мотора. Показатель производительности зависит от того, с какой скоростью происходит вращение двигателя. Наличие фильтра-сетки предупреждает попадание в механизм камней и других твердых примесей, способствует стабильной работе устройства. Учитывая функциональные возможности такой техники, ее используют для решения следующих задач: полива сельскохозяйственных культур и дачных огородов; осушения участков на заболоченной местности; ликвидации последствий паводков и наводнений; откачки воды из подвалов и котлованов в случае аварийных ситуаций; тушения пожаров; создания резервов жидкости для производственных и противопожарных целей; очистки сливных ям со сточными водами.

Всасывающий рукав с клапаном подключается к штуцеру, а его другая часть опускается в водоем или резервуар с жидкостью. Чтобы предупредить засорение устройства песком, илом, камнями, заборный рукав оснащается специальным фильтрующим элементом. Основным конструкционным отличием агрегатов является тип двигателя. По этому критерию выделяют следующие модели:

С бензиновым мотором. Переносные модели являются универсальным оборудованием. При небольшом размере они отличаются высоким показателем производительности, могут эксплуатироваться при любых погодных условиях. Высоконапорные варианты оборудования монтируются на шасси колесного типа. С дизельным двигателем. Применяется, когда необходимо перекачать большой объем жидкости. Они имеют большой вес и габариты, могут быть стационарного типа или устанавливаться на платформу. Способны подавать воду на большую высоту и дальние расстояния. С электрическим приводом. Простое в устройстве и эксплуатации оборудование, которые при соблюдении инструкции по использованию прослужит долго без необходимости ремонта и обслуживания. Это – незаменимый агрегат для выполнения работ в условиях ограниченного пространства – колодцах, подвальных помещениях, где невозможно использовать технику с дизельным или бензиновым двигателем.

Разработал:                                                                                                 Д.З. Султанов