# Практическое занятие.

# Безопасная эксплуатация механического оборудования(слайсера,электрохлеборезки)

# Правила эксплуатации электрохлеборезок:

- 1. Перед началом работы необходимо произвести:

  - · внешний осмотр;

  - · проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали;

  - · проверки исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или штепсельного соединения;

  - · проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины, рукояток крышек щеткодержателя;

  - · проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины, указанных на табличке:

  - · проверку четкости работы выключателя;

  - · проверку работы машины на холостом ходу;

  - · проверку надежности закрепления в машине рабочего исполнительного инструмента - ножей, пил и т.д.

- 2. В процессе эксплуатации необходимо:

  - · бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, перегрузкам;

  - · следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля:

  - · не допускать перекручивания кабеля, а также прокладывания кабеля через проходы и в местах складирования материалов;

  - · не допускать натяжение кабеля;

  - · включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

  - · не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

  - · снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков;

  - · машину следует включать непосредственно перед началом производства работ.

- 3. Электрические машины запрещено эксплуатировать в условиях воздействия капель и брызг, если электрическая машина небрызгозащищенная, т. е. не имеет на корпусе отличительный знак - изображение капли в треугольнике.

- 4. Запрещается:

разбирать электрическую машину и производить самостоятельно какой-либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п.

- 5. Перед включением хлеборезки проверить правильность ее сборки, работу регулятора толщины нарезаемых ломтиков, надежность крепления рукоятки заточного механизма в верхнем положении.

- 6. На холостом ходу проверить исправность концевого выключателя, отключающего электродвигатель в конце цикла нарезки, убедиться в том, что нож вращается в направлении, указанном стрелкой на внутренней поверхности боковины, и в отсутствии посторонних стуков.

- 7. При машинной нарезке:

  - · укладывать хлеб только при неподвижной каретке, при этом он не должен быть горячим;

  - · перед включением электродвигателя машины закрепить уложенный в лоток хлеб и опустить защитную решетку;

  - · регулировку толщины нарезаемых ломтиков производить при выключенном электродвигателе;

  - · застрявшие ломтики хлеба удалять после отключения машины от электрической сети, предварительно застопорив противовес винтом в таком положении, при котором нож оказывается наверху;

  - · производить заточку ножа только с помощью заточного устройства, установленного на машине. Закончив заточку ножа, установить приспособление для снятия абразивной пыли;

  - · провернуть нож за рукоятку и снять с него пыль мягкими войлочными щетками.

# Правила эксплуатации слайсера:

# 1. Общие требования безопасности:

• К работе на слайсере допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с принципом действия агрегата.

• Слайсер должен быть оборудован предохранительным ограждением ножа, если ограждение снято, то включать штепсельную вилку в электрическую розетку запрещается.

• Не допускается использование слайсера для разделки замороженных продуктов, мяса с костями, рыбы и т.п., а также сыра.

• Слайсер подключается к электросети только через вилку и электророзетку несмотря на то, что в цепи имеются: автомат отключения и УЗО (устройство защитного отключения).

• При работе на слайсере применять перчатку-кольчугу.

2. Требования безопасности перед началом работы:

• Ежедневно перед включением агрегата в электрическую сеть проверить исправность ограждений, приспособлений, ножа, электророзетки и электрокабеля.

• Убедиться, что регулятор толщины нарезки находится в положении «0»,после чего подключить слайсер к электросети и опробовать на холостом ходу.

• Убрать из под ног, с рабочего места посторонние предметы, посуду, тару и т.п.

3. Требования безопасности во время работы:

• Несмотря на то, что слайсер оборудован предохранительными устройствами, руки следует держать подальше от ножа и движущихся деталей, применять перчатку-кольчугу.

• Выбрать толщину ломтика с помощью регулятора толщины нарезки, установить продукт на подставку перед лезвием ножа, зафиксировать держателем, включить слайсер, нажав кнопку «Пуск» и плавными возвратно-поступательными движениями начать резку.

• Периодически, отключив слайсер от электросети, вынув вилку из розетки, и установив регулятор толщины нарезки в положение «0», снимать предохранительное ограждение ножа и очищать нож и внутреннюю поверхность его ограждения от налипшего продукта с помощью вилки-лопатки и чистой салфетки. Эту операцию необходимо производить с наибольшей осторожностью. Прикасаться к лезвию ножа рукой запрещается.

• Если проскальзывает приводной ремень (это можно определить по тому, что вращение ножа прекращается во время выполнения нарезки), сообщить об этом ответственному за техническое состояние или непосредственному руководителю работ.

• Во время работы слайсера не допускается поддерживание продукта в лотке рукой.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

• При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

• В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить    непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

• Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости — организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности после окончания работы:

• После окончания работы на слайсере, перед санитарной обработкой и чисткой, вынуть штепсельную вилку из электророзетки и установить регулятор толщины нарезки в положение «0».Без отключения от электросети санитарная обработка слайсера запрещается.

• Устранение неисправностей слайсера следует производить только после полного отключения его от электросети с видимым разрывом.