Топографические карты и планы. Картографические проекции

Карта – это построенное в картографической проекции уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли (другого небесного тела или внеземного пространства), показывающее расположенные на ней объекты в определенной системе условных знаков. Искажения распределяют по листу карты по возможности равномерно, применяя для этого различные математические способы переноса поверхности Земли на плоскость (лист бумаги).

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны, называются географическими. Географическая карта, отображающая совокупность основных элементов местности (без выделения отдельных элементов), называется общегеографической. В особую группу выделяют топографические карты – с более крупным и подробным изображением местности.

С уменьшением изображаемого участка земной поверхности уменьшаются и ее искажения. Уменьшенное, точное и подробное изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности, принимаемого за плоскость, называется топографическим планом (или просто планом).

Картографические проекции

Несмотря на неизбежность искажений, земную поверхность изображают на плоскости (карте).

Сетка линий на кар те, условно изображающих земные меридианы и параллели, называется картографической. Вид картографической сетки зависит от способа изображения земной поверхности на плоскости, т.е. от картографической проекции. Существует много картографических проекций. Однако каждая из них обладает свойством передавать с возможной точностью только отдельные элементы земной поверхности. Поэтому на одних картах имеются искажения углов, хотя нет искажения площадей, на других нет искажения углов, но существует искажение площадей и т.д. Построить же карту вообще без искажений невозможно.

В зависимости от характера искажений картографические проекции подразделяются на равноугольные, равнопромежуточные, равновеликие и произвольные. В равноугольных проекциях нет искажения углов. Это значит, что углы между направлениями на карте равны углам между этими же направлениями на земной поверхности. В равнопромежуточных проекциях длины по одному из главных направлений (меридиану или параллели) изображаются без искажений. В этих проекциях равенства углов и подобия фигур нет. Равновеликие проекции свободны от искажения площадей. Произвольные проекции не обладают ни одним из указанных выше свойств.

Краткая характеристика топографических карт

Топографические карты, используемые для решения служебных задач, должны иметь высокую степень достоверности. Ошибки и неточности на картах неблагоприятно влияют на результаты действий сотрудников МЧС, а в сложной обстановке могут служить причиной невыполнения задания и привести к трагическим последствиям.

Особое значение придается качеству исполнения карт. Бумага, на которой напечатана карта, должна выдерживать стирание резинкой записей, сделанных цветными карандашами, и многократное сгибание без существенной деформации. Надписи на карте не должны скрывать топографические особенности местности и находящиеся на ней объекты (здания, сооружения и т.д.). Изображение рельефа должно наглядно показывать все встречающиеся на пути возвышенности и отдельные овраги, которые могут осложнить ход спасательных мероприятий. Топографические карты следует своевременно дополнять новыми данными (обозначение новых поселков, обширных водохранилищ, путей сообщения и т.д.).

Карты крупного масштаба

Листы крупномасштабных карт охватывают относительно небольшие участки земной поверхности. Такие карты изготавливаются путем съемки непосредственно на местности. В отличие от карт других масштабов на этих картах местность изображается наиболее подробно. Населенные пункты, например, обозначаются с показом всех отдельно стоящих построек (дворы, сараи); дорожная сеть – с подробной характеристикой (покрытие, ширина, количество полос движения, пропускная способность и т.п.).

По картам крупного масштаба можно получить сведения о скорости течения рек, грунте дна на переправах, грузоподъемности и иных характеристиках мостов, о толщине, высоте и виде деревьев в лесах и многие другие подробности. Условные знаки на всех крупномасштабных картах одинаковы по начертанию, но различаются размерами в зависимости от масштаба карты.

Карта масштаба 1:25 000 (1 см – 250 м) предназначена для подробного изучения местности, разработки различных спасательных мероприятий. Она служит основой для определения исходных данных по управлению подразделениями МЧС и инженерными работами. Кроме того, эта карта широко применяется при составлении возможных схем осуществления спасательных мероприятий, а также при отыскании различных объектов. Размеры листа карты: 5' по широте и 7'30" по долготе, что для средних широт соответствует 9 × 9 км на местности. Линии координатной сетки нанесены через 4 см (1 км на местности). Рельеф выражен горизонталями. Основные горизонтали проведены через 5 м, половинные – через 2,5 м и вспомогательные – через 1,25 м. Горизонтали, кратные 25 м, утолщаются. Если карта изображает гористую местность, то высота сечения принимается за 10 м; в этом случае утолщаются горизонтали, кратные 50 м. Ошибка измерения расстояния может достигать 13–25 м, а превышения – 2,5–5 м.

Карта масштаба 1:50 000 (1см – 500 м) служит для подробного изучения местности при решении различных служебных задач. В случае отсутствия карты более крупного масштаба используется при подготовке данных для целеуказания, корректировки маршрутов, изучения объектов, а также при составлении схем и планов. Размеры листа карты: 10' по широте и 15' по долготе, что для средних широт соответствует 18,5 х 18 км на местности. Линии координатной сетки нанесены через 2 см (1 км на местности). Рельеф выражен горизонталями. Основные горизонтали проведены через 10 м, половинные – через 5 м и вспомогательные – через 2,5 м. Горизонтали, кратные 50 м, утолщаются. Если карта изображает гористую местность, то высота сечения принимается за 20 м; в этом случае утолщаются горизонтали, кратные 100 м. Ошибка измерения расстояния между местными предметами и резко ограниченными контурами на карте может достигать 50 м, а превышений – 5-10 м.

На рамке листа карты крупного масштаба нанесены чередующиеся белые и черные отрезки, соответствующие минутам широты и долготы (каждая минута широты равна 1,85 км). В левом верхнем углу рамки указывается название государства, республики, области, а также год и номер издания карты. Над серединой рамки обозначается номенклатура листа, с правой стороны вверху – гриф карты. Под нижней (южной) рамкой слева приводятся данные о магнитном склонении, и помещается чертеж, указывающий склонение магнитной стрелки. Посередине южной рамки приводится масштаб карты – численный и линейный, там же указывается и величина масштаба, например "в 1 сантиметре 500 м". Под линейным масштабом обозначается высота сечения рельефа, правее помещается шкала заложений. В правом нижнем углу рамки указывается время составления листа карты, год съемки местности или рекогносцировки, год печати листа.

Между внутренней и внешней рамками дается оцифровка координатной сетки. В углах рамки помещаются надписи географических координат, широты и долготы в градусах и минутах.

Карты среднего масштаба составляются главным образом по картам крупного масштаба и по аэрофотоснимкам. При этом особое внимание обращается на четкое, наглядное и относительно точное изображение наиболее важных элементов местности – населенных пунктов, дорожной сети, гидрографии и рельефа. Населенные пункты, например, обозначаются с сохранением их очертаний и выделением наиболее важных ориентиров, хорошо заметных на больших расстояниях (заводы, башни, церкви и т.д.). Кроме железных, шоссейных и улучшенных грунтовых дорог, наносятся также более важные грунтовые и лесные дороги.

Карта масштаба 1:100 000 (1 см – 1 км). Эта карта наиболее широко применяется в подразделениях МЧС в процессе планирования и проведения различных аварийно-спасательных мероприятий, для управления подразделениями при ликвидации ЧС, а также в работе штабов. На карте отрабатываются мероприятия по ведению поисковых действий, план организации связи, управления и взаимодействия. Карта такого масштаба используется в ходе совместных действий подразделений МЧС, частей внутренних войск МВД и других заинтересованных ведомств и учреждений, а при чрезвычайных ситуациях – в процессе взаимодействия со штабом Гражданской обороны и местными административными органами. Размеры листа карты: 20' по широте и 30' по долготе, что для средних широт соответствует 37 × 36 км на местности. Линии координатной сетки нанесены через 2 см (2 км на местности). Рельеф выражен горизонталями. Основные горизонтали проведены через 20 м, половинные – через 10 м и вспомогательные – через 5 м. Горизонтали, кратные 100 м, утолщаются. В горных районах основное сечение рельефа увеличивается вдвое. Ошибки измерения расстояния по этой карте могут достигать 100 м, а превышений – 10–20 м.

Карта масштаба 1:200 000 (1 см – 2 км). Карта предназначается для штабов МЧС, специальных служб, а также для организации взаимодействия различных подразделений других заинтересованных ведомств. Кроме того, она используется для изучения дорожной сети и расчетов при подготовке к маршу. Размеры листа карты: 40° по широте и 1° по долготе, что для средних широт соответствует 74 × 72 км на местности. Линии координатной сетки нанесены через 2 см (4 км на местности). Рельеф выражен горизонталями с основной высотой сечения 40 м. Ошибки измерения расстояний по карте могут достигать 200 м, превышений – 20 м. Оформление рамки у карт среднего масштаба такое же, как у крупномасштабных карт.

Карты мелкого масштаба содержат географический материал, характеризующий изображаемые участки земной поверхности главным образом в отношении общего расположения крупных населенных пунктов и путей сообщения между ними, а также наличия значительных водных преград и лесных массивов. Основным материалом для составления мелкомасштабных карт служат карты масштабов 1:200 000 и 1:100 000. В МЧС мелкомасштабные карты используются как обзорные.

Карта масштаба 1:500 000 (1 см – 5 км). На картах с некоторым обобщением обозначается дорожная сеть, водные рубежи, крупные населенные пункты, рельеф и другие важные элементы земной поверхности. Размер листа карты: 2° по широте и 3° по долготе, что для средних широт соответствует 220 ° 215 км на местности. Координатная сетка на карту не наносится. Меридианы и параллели проведены через 30°. Деления на рамках даны через 10 широты и долготы. Рельеф выражен горизонталями. Основное сечение рельефа принято 50 м, а в горных районах 100 м. Для изображения характерных особенностей рельефа, не выражающихся основными горизонталями, применяются полугоризонтали. Ошибка измерения расстояний до 0,5-0,7 км.

При изготовлении карты данного масштаба используются 11–12 красок: берега морей и озер, реки, каналы и все надписи, относящиеся к водной системе, окрашиваются в темносиний цвет; площади морей и крупных озер – в голубой; площади мелких озер и рек, а также болота – в синий; леса – в зеленый; горизонтали и надписи на них – в коричневый; отмывка рельефа – в стальной; автострады и шоссе – в оранжевый; улучшенные грунтовые дороги – в желтый; государственные границы Российской Федерации и стран СНГ – в розовые тона; внутренняя оцифровка географической сетки – в фиолетовый цвет; все прочие элементы содержания карты и надписи – в черный; изогоны наносятся на карту красными пунктирными линиями.

Под южной рамкой каждого листа карты указываются: условные знаки; схема расположения прилегающих к данному листу листов; численный и линейный масштабы; высота сечения рельефа; схема административных границ; данные о времени составления карты.

Карта масштаба 1:1 000 000 (1 см – 10 км). Карта выполнена очень тщательно, и при ее составлении учтены требования, предъявляемые МЧС. Меридианы и параллели на карте проведены через Г широты и долготы. Их оцифровка дана в рамках и на рабочей площади карты; при этом долгота указана не только в градусах, но и в часах и минутах. Кроме того, на меридианах и параллелях нанесены деления через 10'. Каждый лист карты имеет размеры: по широте 4° и по долготе 6°. Деления на рамках нанесены через 5' дуги. Рельеф изображен горизонталями. До высоты 1000 м сплошные горизонтали проводятся через 100 м, между 1000–2000 м – через 250 м, между 2000–5000 м – через 500 м; выше – через 1000 м. Высота отдельных точек на местности показана черными цифрами. Данные о высоте сечения указаны на шкале высот под южной стороной рамки.